Enseignement de la Prévention des Risques Professionnels
S'approprier les démarches d'analyse


PRÉSENTER LE RÔLE, L’INTÉRÊT ET LES LIMITES
 DE L’ARBRE DES CAUSES

L’arbre des causes représente sous forme de graphique logique les combinaisons d’événements qui se sont effectivement produites dans un cas donné et qui ont conduit à l’accident, l’incident, ou de manière plus exhaustive, à l’événement non souhaité ; ( INRS)

On peut utiliser cette méthode pour toute combinaison logique de faits (sans considérer que le «souhait » ou le «non souhait » soit un critère primordial à faire valoir pour valider la représentation sous forme d’arbre des causes» ;

Cette méthode d’analyse est utilisée par les services de sécurité des entreprises pour l’analyse approfondie des accidents de travail ;


C’est une analyse «à posteriori »

C’est un moyen de prévenir la venue d’accidents similaires ; elle sert à mieux cerner les risques et leurs causes, pour ensuite pouvoir agir dessus :

· les éliminer si possible

· les minimiser

Il existe d’autres méthodes d’analyse, mais l’arbre des causes présente l’avantage d’être

· clair

· facile à lire

· objectif

· logique

· le plus complet possible

pour cela, on doit s’appuyer sur le recueil des informations (appelées aussi «antécédents »)

· QUI  relève les faits ?


Les animateurs de prévention et un membre du C.H.S.C.T.

· AUPRÈS DE QUI ?


De l’accidenté


Des témoins


Du personnel d’encadrement


Des techniciens concernés éventuellement 

……Seuls, et aussi en groupe……. Pourquoi ?


parce que, si chacun possède une information, plusieurs personnes peuvent dégager de nouvelles informations au cours du dialogue.

· OU relève t- on les faits ?


Sur le lieu de l’accident  ……………………………...Pourquoi ?

Parce  qu’une vue des lieux «parle » mieux qu’un croquis

· QUAND ?


Le plutôt possible après l’accident  …………………Pourquoi ?

Parce qu’on risque d’oublier ou de déformer les faits avec le temps et après avoir entendu d’autres témoignages











IL N’A PAS POUR OBJECTIF DE DÉSIGNER UN COUPABLE

AFIN DE LE PUNIR

OU D’OBTENIR RÉPARATION
Ce recueil a pour but le regroupement du maximum d’informations concernant :



- l ’individu




I



- la tâche




TA



- le matériel




MA

- le milieu




MI

On ne gardera que les informations OBJECTIVES, SANS JUGEMENT NI A-PRIORI

C’est à dire des FAITS, et RIEN QUE DES FAITS

Pour cela, il faudra donc :

· Raisonner logiquement et objectivement
· Distinguer un fait d’un jugement , d’une opinion , d’un à priori

· Eliminer ce qui n’est pas un fait, et éviter les faits en « creux »

· Découper le recueil en faits élémentaires

· Ordonner ces faits

· CONSTRUIRE LE GRAPHE ( ou DIAGRAMME )

· Et proposer des mesures de prévention et des critères de choix de ces mesures

UN GRAPHE BIEN CONSTRUIT DOIT PERMETTRE DE RECONSTITUER LES

CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT DE FAÇON LOGIQUE EN RELIANT LES

FAITS ET SANS EN OMETTRE

Objectif :
représenter  graphiquement, de façon logique, objective, et complète, l’enchaînement des faits ayant conduit à l’accident

· L’arbre des causes se construit toujours en partant du fait ultime , placé à droite

· On relie ensuite les faits ordonnés chronologiquement

· Après chacun des faits on pose les questions :

Qu’a t- il fallu pour que ce fait arrive ?

Etait-ce nécessaire ?

Etait-ce suffisant ?

On va rencontrer 3 types de représentations : 

 l’enchaînement

La conjonction







La disjonction

BIBLIOGRAPHIE


Les risques professionnels , connaissance et prévention

B.Anselme – F.Albasini





Repères pratiques NATHAN    1994


Enseigner la prévention des risques professionnels

INRS    1997


Documents CRAM ,  stage animé par J.L PATRY 

1999

NB :

· TOUS LES EMPRUNTS DIRECTS  AUX SOURCES SONT MENTIONNÉS

· ON POURRA TROUVER D’AUTRES EXEMPLES  d’EXERCICES dans la  Bibliographie ci-dessus  

( la collection  « Enseigner la prévention … » de l’INRS comporte les corrigés des exercices proposés dans chaque fascicule. Cette collection est disponible dans tous les CDI .)

· ON POURRA AUSSI SE REPORTER AU STAGE : « HPS 97 QPC 401 C », qui a eu lieu  à Alès les 19 et 20  janvier 1998  ( animation : Myriam PLANTIER )







LE RECUEIL DES INFORMATIONS





CONSTRUCTION de l’ARBRE des CAUSES








EPRP  
Dossier Ressource Stage                 
                Page 6 sur 5

